生漆精制真空泵组招标文件技术规范及投标报价表

一、项目核心技术规范要求

1.1 项目概况

- 项目名称：生漆精加工真空泵组采购专项

- 实施地点：湖北荆州（长江艺术工程职业学院）

1.2 核心技术要求

二、此系统配置如上面表格，主要实现功能如下：

- 2.1旋片泵配罗茨泵机组，到真空自动启动罗茨泵；电磁阀均可从PLC单独控制。

2.2 PLC可实现一键启动，显示实时真空度；PLC上设有保养页面，可详细记录每台泵运行时长，预设保养期限，到达保养时间跳出提醒界面，保证真空泵的保养维护及时，降低故障风险，延长真空泵使用寿命。

2.3空载罗茨泵泵口在1Pa以下。缓冲罐在10Pa以下

2.4 核心元器件指定品牌清单

| 品名 | 型号及规格 | 单位 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- |
| 德国莱宝双级旋片真空泵 | 型号：D63L; 品牌：德国莱宝; 流量：67m³/h（50HZ）； 极限总压强：0.3Pa; 电机功率：1.5KW; 噪音：≤58dB； 连接口径：KF40; | 台 | 1 |
| 上海普岩罗茨真空泵 | 型号：BSJ70L; 品牌：宁波鲍斯; 流量：70L/S（252m³/h）； 极限总压强：0.04Pa; 电机功率：0.75KW; 噪音：≤62dB； 连接口径：DN80; | 台 | 1 |
| PLC电控系统 | 配置西门子PLC液晶屏自动控制电控箱1套；西门子控制模块，国产显示屏 后台程序根据甲方需求专门编程； 实时真空度可读； 带过载保护功能； 报警记录可查； 设备运行时长记录/保养提醒 带急停功能 自动启动罗茨泵 自动控制阀门开启关闭 单独控制一个阀的开关 | 套 | 1 |
| 高真空电磁阀 | 高真空电磁挡板阀 不锈钢304 KF40接口 | 个 | 1 |
| 机架 | 根据设备需求定制，承载2台真空泵、电控以及管道系统； | 套 | 1 |
| 施工安装 | 进出口管道安装 控制柜与阀门连接安装 吸气口DN40法兰 | 台 | 1 |
| 调试与培训 | 调试运行 培训现场使用 指导注意事项 保养培训 | 次 | 1 |
| 管道及阀门 | 304不锈钢管阀 | 套 | 1 |

三、投标报价分项明细表

2.1 报价说明

- 本报价表所有分项报价均为含税总价，包含设备制造、运输、安装、调试、培训、质保、税费等全部费用，甲方无需额外支付其他费用。

- 投标人需填写每一项的单价与合价，合价 = 单价 × 数量，所有合价汇总后填入投标报价汇总表。

- 技术服务类项目按 “次” 为单位填报总价，无需拆分单价。

三、投标报价汇总表

| 序号 | 报价项目 | 金额（元） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 投标总价（含税） |  | 分项合价合计 |
| 2 | 大写总价 |  | 人民币 圆整 |
| 3 | 增值税税率 |  | 按国家现行税率填报 |
| 4 | 质保期承诺 |  | 不低于 12 个月 |

投标人盖章确认：

日期： 年 月 日

四、验收、服务与质保要求

- 供货周期：合同签订后 30 日历天内完成全部设备生产、安装、调试，达到验收条件。

- 验收标准：出厂预验收 + 现场 72 小时连续无故障试运行验收，交付全套设备相关资料。

- 整机质保自购买之日起一年，如遇商品质量问题包退换，设备自交付之日起一年内免费保修，终身提供维修服务。